## VUE D'ENSEMBLE DU MATÉRIEL DU SIM900 GSM/GPRS SHIELD

## https://lastminuteengineers.com/sim900-gsm-shield-arduino-tutorial/

## LED INDICATEURS D'ÉTAT

Il y a trois LED sur le shield SIM900 GSM/GPRS qui indiquent l'état de la connectivité ou de l'alimentation.

En observant ces LED, vous pouvez obtenir un retour visuel sur ce qui se passe avec le module.

PWR : Cette LED est connectée à la ligne d'alimentation du module. Si cette LED est allumée, le module est alimenté.

Status : Cette LED indique l'état de fonctionnement du SIM900. Si cette LED est allumée, la puce est en mode de fonctionnement.

Netlight : Cette LED indique l'état de votre réseau cellulaire. Il clignotera à différents rythmes pour indiquer dans quel état il se trouve.

- éteint : la puce SIM900 ne fonctionne pas

- 64 ms allumé, 800 ms éteint : La puce SIM900 fonctionne mais n'est pas encore enregistrée sur le réseau cellulaire.

- 64 ms allumé, 3 secondes éteint : la puce SIM900 est enregistrée sur le réseau cellulaire et peut envoyer/recevoir de la voix et des SMS.

- 64 ms allumé, 300 ms éteint : La connexion de données GPRS que vous avez demandée est active.

## ALIMENTATION POUR SIM900 SHIELD

Selon l'état dans lequel il se trouve, le SIM900 peut être un appareil relativement gourmand en énergie. La consommation de courant maximale de la puce est d'environ 2 A pendant la rafale de transmission. Il ne tirera généralement pas beaucoup, mais peut nécessiter environ 216 mA pendant les appels téléphoniques ou 80 mA pendant les transmissions réseau.

Donc, L'alimentation doit pouvoir fournir au moins 2 A de courant de surtension, sinon la puce continuera de s'éteindre.

La tension de fonctionnement de la puce SIM900 est de 3,4 V à 4,4 V. Pour maintenir la tension d'alimentation en sécurité à 4,1 V

Position du Switch pour utiliser la prise Jack DC 5.5

Prise Jack DC 5.5

Vous pouvez ajouter une alimentation externe au module avec la prise DC 5,5 mm, à laquelle vous pouvez connecter n'importe quel adaptateur mural DC 5V-9V dont vous disposez. À côté de la prise CC, se trouve un interrupteur à glissière pour sélectionner la source d'alimentation étiquetée EXTERN . Pour utiliser une source d'alimentation externe, déplacez le curseur comme indiqué ci-dessus.

## MISE SOUS/HORS TENSION DE LA PUCE SIM900

Même si vous branchez le module, vous devez allumer la puce SIM900 pour qu'elle fonctionne.

Selon la fiche technique, maintenir appuyée PWRKEY pendant au moins 1 seconde allumera/éteindra la puce.

Il y a deux façons de le faire avec notre module:

### Déclencheur materiel

### Le module est livré avec un interrupteur tactile à angle droit situé près de l'indicateur LED PWR. Vous devez appuyer sur cet interrupteur pendant environ 2 secondes pour allumer/éteindre le SIM900.

Interrupteur Tactile relié au PWRKEY de SIM900

### Déclencheur logiciel

Au lieu d'appuyer manuellement sur la PWRKEY à chaque fois, vous pouvez activer/désactiver le SIM900 par programme.

Tout d'abord, vous devez souder le cavalier SMD nommé R13 sur le module GSM, comme indiqué sur l'image

Ensuite, vous devez connecter la broche D9 sur le module à la broche D9 sur Arduino. *

GND

GND

Enfin, vous devez ajouter la fonction personnalisée suivante dans votre programme.

void SIM900power()

{

pinMode(9, OUTPUT);

digitalWrite(9,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(9,HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(9,LOW);

delay(3000);

}

### ARDUINO – SIM900